Спосіб перетворення довжин світлових хвиль та

спектральний перетворювач для його реалізації

Галузь можливого застосування ОПВ: альтернативні пристрої та джерела енергії; системи автономного живлення із утилізацією енергії сонячного випромінювання.

Опис розробки: винахід належить до оптико-електронних систем, квантової електроніки та світлових альтернативних джерел енергії. Винахід дозволяє підвищити ефективність перетворення спектральної енергії за рахунок використання багатошарової структури активного спектрального перетворювача із робочими речовинами з різними діапазонами ефективного поглинання вхідного випромінювання. Також у винаході досягається розширення функціональних можливостей, зокрема, керування ефективністю процесу перетворення та спектральним складом перетвореного світлового випромінювання. В запропонованому способі досягається більша стабільність роботи за рахунок відведення невикористаної частки енергії у вигляді тепла, яка негативно впливає на процес перетворення. Даний спосіб перетворення довжин світлових хвиль та спектральний перетворювач для його реалізації дозволяє здійснити трансформацію видимого діапазону випромінювання сонячного світла у інфрачервоний спектральний діапазон, що реалізує у собі можливість створення та використання більш ефективного альтернативного джерела енергії.

Техніко-економічний розрахунок наведений в табл. 1. Пояснення і розрахунки подаються далі по тексту.

Таблиця 1. – ТЕО застосування пристрою спектральної трансформації.

| Характеристики | Пристрій трансформації довжин хвиль | Сонячна установка на базі кристал.батар. |
| --- | --- | --- |
| Основные технические, експлуатационные и стоимостные характеристики заменяемых ламповых и устанавливаемых светодиодных светильников |  |  |
| Тип источника світла | Сонячне випромінювання | Сонячне випромінювання |
| Питома встановлена потужність, кВт | 1 | 1 |
| Ефективність перетворення енегії % (ККД) | 39 | 14 |
| Можливість багатофункціонального виходу енергії: електрична енергія/ оптична енергія у вигляді ІЧ випромінювання для нагрівання із подальшим перетворенням в тепло | (електрична оптична ІЧ)/ є | тільки електрична / немає |
| Економія електроенергії шляхом заміщенн генерація енергії за рік, кВт×год | 420 | 150 |
| Економія коштів промисловий траиф /зелений тариф, грн | 735/1870 | 264,19/671.81 |
| Економічний ефект від застосування запропонованого пристрою у порівнянні із традиційною сонячною енергоустановкою, пром. тариф/зелений тариф, грн | 470/1119 |  |

| Кількість елементів на 1кВт | 4 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ціна апаратури на 1Вт, $ | 4.6 |  | 2.598 |
| Строки окупності, років | 9-10 |  | 6-7 |
| Вихідна напруга, В на 1кВт системи | 220 |  | 220 |
| Розроахунок Економії ЕлектроЕнергії при заміне одного пристрою |  |  |  |
| Потребляемая электроенергия в год, кВт×год | 1123.47 (112347) |  | 301.125 (30112.5) |
| Экономия электроэнергии в год, кВт×год | 822.345 (82234.5) |  |  |
| Економічна Ефективність проекту по заміне 10кВт |  |  |  |
| Загальні расходи експлуатації пристроїв в 1-й рік, грн | 1133.75 (113 375) | 1689.7 (168 970) |  |
| Економія расходів на електроенергію в 1-й рік, грн | -555.95 (-55 595) |  |  |
| Загальні расходи експлуатації пристроїв за 10років, грн | 8277.461(827 746.1) |  | 3397.0875 (339 708.75) |
| Загальні економія включая економію расходів на електроенергію за 10років, грн | 4880.38 (488 038) |  |  |
| Повні терміни окупності проекту по заміні пристроїв порівняно із сонячними енергоустановками, років | 2,5-3 |  |  |

В якості прикладу і для опорної оцінки проводиться порівняння техніко-економічних показників пристрою спектральної трансформації та аналогічного по параметру потужності пристрої фотоелектричного перетворення енергії сонячного випромінювання на базі сонячних батарей.

Адекватність порівняння має місце при однакових значеннях встановленої потужності – 1кВт.

У запропонованому варіанті реалізації новітньої технології використовується CPV-елементи – як кінцеві вузли перетворення енергії, що мають менші габарити, вищий ККД, але й вищу вартість порівняно із кристалічними фотоелементами стандартного набору станції перетворення електричної енергії на базі поширених технологічних сонячних батарей.

Основні пункти витрат по розробці прототипу пристрою спектральної трансформації наведено у таблиці 2. Більшу частину вартості становлять АСП із газовими камерами, фотоелементи CPV  та оптика узгодження – лінзи Френеля. Також у вартість входить електроніка стабілізації вихідної потужності із CPV. Світловий потік однієї комірки  CPV-перетворювача складає не менше 150-1500Вт/м2, пр. цьому ынтенсивнысть концентрованого світла на вході CPV-перетворювача сформована лінзою Френеля складає в 200-500разів вище – до 500Вт/см2,  що еквівалентно 1000-1100Вт/м2 потужності на поверхні стандартних пристроїв перетворення сонячної енергії на кристалічних батареях. Для стабільності розрахунку та за умови складу конструкції із імпортних компонент розрахунок проведений  у доларах США ($).

Таблиця.2.

Статті витрат на перелік основного обладнання по розробці прототипу, у перерахунку на 1Вт потужності

| Найменування обладнання | Тип та марка обладн. | Кіл., шт | Вартість, шт.,$ | Всього на пристрій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Вхідна/вихідн оптика введеннгя випром. Лінзи Френеля с силою до 10кд | ILPN-100 | 2 | 0.4 | 0.8 |
| 2. АСП на базі газових камер з іонами Ni | PTM -30 | 1 | 1.1 | 1.1 |
| 3. Елементи CPV-фотоперетворювачів | LT-104(IP20) | 1 | 2.2 | 2.2 |
| 4. електроніка стабілізації вихідної потужності 12В 0.09А | EN12AN1 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 5.Конструктивні елементи | - | 1 | до 0.2 | 0.2 |
| 7. Монтажні та проектувальні роботи | - | - | до 0.2 | 0.2 |
| Всього (розрахунок по максимум вартості): | - | - |  | 4.6$/1Вт потужності |

* Тип та технічні характеристики обладнання можуть дещо змінюватись в процесі проектування та виконання робіт при промисловому серійному виготовленні установки, в залежності від технічних у мов і проміжних рішень технічного завдання, із зміною його вартості +/- 10%.

У запропонованому варіанті пристрою спектрального перетворення   на базі CPV-елементів (Concentrator Photo Voltaics ) забезпечується значно вище енергетичне перетворення споживання (в 2-4разів) порівняно із кристалічними комірками, також й ширші функціональні можливості, за рахунок можливості керування довжинами хвилдь перетворенного випромінювання в ІЧ –діапазоні 780-1500нм (для дослідного зразка). Це реалізується у газових камерах активного перетворювача для вихідного інфрачервоного випромінювання шляхом зміни концентрації активної суміші. Досягається можливість керування вихідним спектром на CPV- елементах в широкому  діапазоні частот. При цьому конструкція  пристрою спектрального трансформації довжин хвиль відрізняється від традиційної хеми фотоелектричного перетворення за рахунок внесення елементів  активного спектрального перетворювача, що дозволяє забезпечити її модульну структуру з подальшим нарощуванням для збільшення встановленої потужності.

Конструктивні характеристики пристрою перетворення довжин хвиль:

- загальна кількість елементів CPV – 4 шт ;

- тілесний кут розсіювання  випромынювання з активного сектрального перетворювача (АСП) - 10-150 ;

- тілесний кут розсіювання на вході АСП  40-500 ;

- робоча інтенсивність світла (умови STP) – 1000-1400Вт/м2;

- Діапазон довжин хвиль ІЧ випромінювання на виході АСП – 850-1500нм;

- джерело світлового потоку – сонячне випромінювання;

- Активне тіло – АСП – газова суміш із іонами Ni  ІЧ-ІЧ Convert;

- Геометричні розміри 350х700х250мм;

Основні технічні характеристики розробленого пристрою перетворення довжин хвиль:

- вихідна потужність (середня) – 1Вт

-     вихідна електрична напруга живлення 7-12 В (залежно від навантаж.);

-     інтенсивність вхідного світлового потоку 1000-1520Вт/м2;

-	довготривалий строк експлуатації ~ 11 років (100 тис. год);

-	ККД перетворення (повний) – 39%;

-	ККД CPV-перетворення– 44.7%;

-	вbсока надійність і механічна стійкість ( тиск на зовн. пов. до 5200Ра;

-	діапазон робочих температур від  -10°С до  +40°С;

-	безінерційність включення/виключення, t<10 нс та відсутність шкідливого для зору вихідного ІЧ випромінювання;

-	Вхідний білий спектр випромінює світла (T=2700-6400K);

-	компактність та зручність при інсталяції;

-    відсутність зовнішнього ультрафіолетового та електромагнітного випромінювання;

-    умови експлуатації: пристрої, що працюють без нагляду.

Різниця вартості за рахунок економії шляхом заміщення електроенергії за рік від запропонованого пристрою спектральної трансформації та за рахунок сонячних батарей складе:  470грн – при стандартному промисловому тарифі та 1199грн при зеленому (субсидованому тарифі) із 1кВт встановденої потужності сонячних енергоустановок.

Вважатимемо прийняту економію в 470грн на рік/1кВт встановленої потужності економічним ефектом від застосування пристрою.

Вартість системи фотостанції 1кВт із скидом в мережу (ON-grid) на базі полікристалічних панелей  наведена у таблиці 3, так само як і склад системи 1кВт

Таблиця.3.

Статті витрат на перелік основного обладнання по розробці прототипу, у перерахунку на 1Вт потужності

| №п/п | Тип компонента | Кількість в системі 30кВт | Вартість, одинці | Вартість, сум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сонячна панель полікристалічна, 250Вт 30.9В 8А8 тип LDK-250P-20 | 4шт | 232$ | 928 |
|  | Інвертор мереживий MPPT Sunny Tripower TL-1300S або ABB 1300, 1кВт 1 фази 220В або Xantrex | 1 | 950$ | 950 |
|  | Комунікації (провід )з‘єднанні та автомати автарійного струмового відключення АВР | - | до 300$ | 300 |
| 4. | Конструкції кріплення сонячних модулів | 4шт | 45$ | 180 |
| 5. | Монтажні та пусконаладочні роб. | 15% вартості комплектації | 240$ | 240 |
| 6. | Окремо комплект/роботи/монтаж |  |  | 2598$/ 1КвТ 2.598$/Вт |
| 7. | Всього: |  | Всього: | 2.598$/Вт |

Вартість системи кристалічної сонячної енергоустановки складає 2.598$/Вт під ключ.

Різниця у вартості із пристроєм спектральної трансформації складає 4.6$- 2.598$ =2.002$ на кожному Вт потужності.  Тобто прототип є дорожчим але й енергетична виробітку у нього краща.

Прототип пристрою спектральної трансформації за розробленим методом (Пат. України на винахід № 106327) захищений також пріоритетними публікаціями и патентами України: №33048; №88395; №88397, які були отримані на протязі останніх років.

Результати розробки можуть бути використанні при серійному виготовленні пристроїв перетворення енергії сонячного випромінювання офісних освітлювачів на території України та в країнах Європи в рамках програм енергозбереження.

Економічний ефект від впровадження пристрою трансформації довжин хвиль в заміну стандартних сонячних енергоустановок потужністю 1кВт складає 470 грн. за рік. Якщо розглядати варіант економії електроенергії шляхом заміщення то ефект оцінюється в 735грн/1кВт рік.

Схема організації пристрою спектральної трансформації довжин хвиль