Пристрій перетворення енергії сонячного випромінювання

Галузь  можливого застосування ОПВ: альтернативні пристрої та джерела енергії; системи автономного живлення із утилізацією енергії сонячного випромінювання.

Опис розробки

Пристрій перетворення енергії сонячного випромінювання, який містить концентратор випромінювання, активний спектральний перетворювач та об'єднувач випромінювання, причому в нього введено фотоелектричний перетворювач на основі концентраторного фотоелектричного елемента на зі напівпровідникових гетероструктуртипу AIIIBV: GaAs або InGaAs, або AlGaAs, або GaAsP, або GaN, або їх твердих розчинів в різних пропорціях, який через об'єднувач випромінювання оптично з'єднано з активним спектральним перетворювачем, а як концентратор випромінювання використовується двоелементна концентруюча система із послідовно з'єднаним головнимконцентруючим елементом з центральним отвором та доконцентратором, які оптично з'єднані із активним спектральним перетворювачем, який розміщений в оптичному резонаторі на базі дзеркал зворотного зв'язку, причому як активний спектральний перетворювач, так і концентраторний фотоелектричний елемент з'єднані із системою відведення тепла, а вихід концентраторного фотоелектричного елемента є електричним виходом пристрою перетворення енергії сонячного випромінювання.

Техніко-економічний розрахунок наведений в табл. 1. Пояснення і розрахунки подаються далі по тексту.

Таблиця 1. – ТЕО застосування пристрою спектральної трансформації.

| Характеристики | Пристрій перетворення енергії сонячного випромінювання | Сонячна установка на базі кристал.батар. |
| --- | --- | --- |
| Основные технические, експлуатационные и стоимостные характеристики заменяемых ламповых и устанавливаемых светодиодных светильников |  |  |
| Тип источника світла | Сонячне випромінювання | Сонячне випромінювання |
| Питома встановлена потужність, кВт | 1 | 1 |
| Ефективність перетворення енегії % (ККД) | 39 | 14 |
| Можливість багатофункціонального виходу енергії: електрична енергія/ оптична енергія у вигляді ІЧ випромінювання для нагрівання із подальшим перетворенням в тепло | тільки електрична / немає | тільки електрична / немає |
| Економія електроенергії шляхом заміщеннz генерація енергії за рік, кВт×год | 2180 | 150 |
| Економія коштів промисловий тариф /зелений тариф, грн | 2180 | 672 |
| Економічний ефект від застосування запропонованого пристрою у порівнянні із традиційною сонячною енергоустановкою, пром. тариф/зелений тариф, грн | виробітка електроенергії порівніно із традиційним кристалічинм фото-елементом вища в 2.5-2.7 разів, що за умов використання під зелений тариф дає приблизний економічний виграш 11.25-12.2грн/1Вт встановленої потужності за умов однакових площ вхідної розміру апертури перетворення енергії порівняно з аналогом. |  |

| Кількість елементів на 1кВт | 400 | 4 |
| --- | --- | --- |
| Ціна апаратури на 1Вт, $ | 8.5 | 2.598 |
| Строки окупності, років | - | - |
| Вихідна напруга, В на 1кВт системи | - | - |

В якості прикладу і для опорної оцінки проводиться порівняння техніко-економічних показників пристрою перетворення енергії сонячного випромінювання та аналогічного по параметру потужності пристрої фотоелектричного перетворення енергії сонячного випромінювання на базі кристалічних сонячних батарей.

Адекватність порівняння має місце при однакових значеннях встановленої потужності – 1кВт.

У запропонованому варіанті реалізації новітньої технології використовується активний спектральний перетворювач у поєднанні із  CPV-елементами – як кінцеві вузли перетворення енергії, що мають менші габарити, вищий ККД, але й вищу вартість порівняно із кристалічними фотоелементами стандартного набору станції перетворення електричної енергії на базі поширених технологічних сонячних батарей.

Основні пункти витрат по розробці прототипу пристрою спектральної трансформації наведено у таблиці 2. Більшу частину вартості становлять активний спектральний перетворювач АСП із газовими камерами, фотоелементи CPV  та оптика узгодження – фокусуючи дзеркала. Також у вартість входить електроніка стабілізації вихідної потужності із CPV. Світловий потік однієї комірки  CPV-перетворювача складає не менше 150-1500Вт/м2, пр. цьому інтенсивність концентрованого світла на вході CPV-перетворювача сформована лінзою Френеля складає в 200-500разів вище – до 500Вт/см2,  що еквівалентно 1000-1100Вт/м2 потужності на поверхні стандартних пристроїв перетворення сонячної енергії на кристалічних батареях. Для стабільності розрахунку та за умови складу конструкції із імпортних компонент розрахунок проведений  у доларах США ($).

Таблиця.2.

Статті витрат на перелік основного обладнання по розробці прототипу, у перерахунку на 1кВт потужності

| Найменування обладнання | Тип та марка обладн. | Кіл., шт | Вартість, шт.,$ | Всього на пристрій |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Вхідна/вихідн дзеркала концентратора | - | 2 | 700 | 1400 |
| 2. АСП на базі газових камер з іонами Ni | - | 1 | 1100 | 1100 |
| 3. Елементи CPV-фотоперетворювачів | - | 1 | 3500 | 3500 |
| 4.Конструктивні елементи | - | - | 250 | 2500 |
| Всього (розрахунок по максимум вартості): | - | - |  | 8500$/1кВт 8.5$/1Вт потужності |

* Тип та технічні характеристики обладнання потребують уточнення в процесі проектування і практичної реалізації можуть дещо змінюватись в процесі проектування та виконання робіт при промисловому серійному виготовленні установки, в залежності від технічних у мов і проміжних рішень технічного завдання, із зміною його вартості +/- 10%.

У запропонованому варіанті пристрою спектрального перетворення   на базі CPV-елементів (Concentrator Photo Voltaics ) забезпечується значно вище енергетичне перетворення споживання (в 2-4разів) порівняно із кристалічними комірками, також й ширші функціональні можливості, за рахунок можливості керування довжинами хвилдь перетворенного випромінювання в ІЧ –діапазоні 780-1500нм (для дослідного зразка). Це реалізується у газових камерах активного перетворювача для вихідного інфрачервоного випромінювання шляхом зміни концентрації активної суміші. Досягається можливість керування вихідним спектром на CPV- елементах в широкому  діапазоні частот. При цьому конструкція  пристрою спектрального трансформації довжин хвиль відрізняється від традиційної хеми фотоелектричного перетворення за рахунок внесення елементів  активного спектрального перетворювача, що дозволяє забезпечити її модульну структуру з подальшим нарощуванням для збільшення встановленої потужності.

Конструктивні характеристики пристрою перетворення довжин хвиль:

- загальна кількість елементів CPV – 400 шт ;

- тілесний кут розсіювання  випромінювання з активного сектрального перетворювача (АСП) - 10-150 ;

- тілесний кут розсіювання на вході АСП  40-500 ;

- робоча інтенсивність світла (умови STP) – 1000-1400Вт/м2;

- Діапазон довжин хвиль ІЧ випромінювання на виході АСП – 850-1500нм;

- джерело світлового потоку – сонячне випромінювання;

- Активне тіло – АСП – газова суміш із іонами Ni  ІЧ-ІЧ Convert;

- Геометричні розміри 350х700х250мм;

Основні технічні характеристики розробленого пристрою перетворення довжин хвиль:

- вихідна потужність (середня) – 1кВт

-     вихідна електрична напруга живлення 70-120 В (залежно від навантаж.);

-	довготривалий строк експлуатації ~ 11 років (100 тис. год);

-	ККД перетворення (повний) – 39%;

-	ККД CPV-перетворення– 44.7%;

-	висока надійність і механічна стійкість ( тиск на зовн. пов. до 5200Ра;

-	діапазон робочих температур від  -10°С до  +40°С;

Враховуючи вартість економії енергії станом на 2015рік – 1.75грн /кВт*год  Вартість економії за рахунок заміщення енергії складе  264,19грн (для промислового тарифу) . Враховуючи субсидований «зелений тариф» для альтернативних джерел енергії із сонячного випромінювання (згідно законопроекту 2010д – 0.17Евро/1кВт або 4.45грн/кВт). Тоді економія складе 671.81грн.

Різниця вартості за рахунок економії шляхом заміщення електроенергії за рік від запропонованого пристрою спектральної трансформації та за рахунок сонячних батарей складе:  470грн – при стандартному промисловому тарифі та 1199грн при зеленому (субсидованому тарифі) із 1кВт встановденої потужності сонячних енергоустановок.

Вважатимемо прийняту економію в 470грн на рік/1кВт встановленої потужності економічним ефектом від застосування пристрою.

Вартість системи фотостанції 1кВт із скидом в мережу (ON-grid) на базі полікристалічних панелей  наведена у таблиці 3, так само як і склад системи 1кВт

Таблиця.3.

Статті витрат на перелік основного обладнання по розробці прототипу, у перерахунку на 1Вт потужності

| №п/п | Тип компонента | Кількість в системі 30кВт | Вартість, одинці | Вартість, сум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сонячна панель полікристалічна, 250Вт 30.9В 8А8 тип LDK-250P-20 | 4шт | 232$ | 928 |
|  | Інвертор мереживий MPPT Sunny Tripower TL-1300S або ABB 1300, 1кВт 1 фази 220В або Xantrex | 1 | 950$ | 950 |
|  | Комунікації (провід )з‘єднанні та автомати автарійного струмового відключення АВР | - | до 300$ | 300 |
| 4. | Конструкції кріплення сонячних модулів | 4шт | 45$ | 180 |
| 5. | Монтажні та пусконаладочні роб. | 15% вартості комплектації | 240$ | 240 |
| 6. | Окремо комплект/роботи/монтаж |  |  | 2598$/ 1КвТ 2.598$/Вт |
| 7. | Всього: |  | Всього: | 2.598$/Вт |

Вартість системи кристалічної сонячної енергоустановки складає 2.598$/Вт під ключ.

Різниця у вартості із пристроєм спектральної трансформації складає 8.5$- 2.598$ = 5.09$ на кожному Вт потужності.  Тобто прототип є дорожчим але й енергетична виробітка у нього краща у 2.5-2.7 разів при однакових площ вхідних апертур.

Результати	розробки     можуть    бути   використанні при серійному виготовленні пристроїв перетворення енергії сонячного випромінювання офісних освітлювачів на території України та в країнах Європи в рамках програм енергозбереження.

Отже, економічний   ефект – генерація  від впровадження   пристрою перетворення енергії сонячного випромінювання порівняно із традиційним кристалічним фотоелементом вищий в 2.5-2.7 разів, що за умов використання під зелений тариф дає  приблизний економічний виграш 11.25-12.2грн/1Вт встановленої потужності за умов однакових  площ вхідної розміру апертури перетворення енергії порівняно з аналогом.

Структура пристрою перетворення енергії сонячного випромінювання